Vanderlekem Hadrien

BTS SIO 1

Document de validation de compétences

AP 2 – GSBIntranet

25-11/02-03/2025 							Equipier : Zakaria

# Présentation du contexte d’entreprise

## Client : Galaxy Swiss Bourdin (GSB)

GSB est un laboratoire pharmaceutique issu de la fusion des entreprises Galaxy et Swiss Bourdin. Suite à cette fusion, une amélioration du système informatique est devenue nécessaire pour faciliter l'activité des visiteurs médicaux et optimiser la communication entre les différents services.

GSB souhaite mettre en place :

- Un Intranet accessible aux visiteurs médicaux.

- Un accès FTP sécurisé pour les développeurs chargés des mises à jour du site.

Les serveurs seront hébergés en interne, garantissant un meilleur contrôle sur la sécurité et les performances du système.

# Objectifs attendus

Objectifs attendus

L'objectif est de mettre en place une infrastructure informatique sécurisée et optimisée. Cette infrastructure devra :

- Fournir un accès en ligne sécurisé via "visiteurs.gsb.local".

- Héberger l'application sur un serveur virtualisé.

- Offrir un environnement réservé aux employés de l'entreprise.

## Contraintes spécifiques

- L'environnement serveur sera Ubuntu Server 22.04.

- Les utilisateurs seront sous Windows 10 et Windows 11.

- Un serveur web Apache2 et un serveur FTP ProFTPD seront déployés.

- L'authentification se fera via nom d'utilisateur et mot de passe.

- La documentation complète sera fournie sous format électronique.

# Plan de travail

La mise en place de l'infrastructure se fera en plusieurs étapes, chacune correspondant à une tâche spécifique permettant d'assurer un déploiement structuré et sécurisé. Ce plan de travail couvre l'installation, la configuration et la sécurisation des services nécessaires.

- A1 : Installation de l’environnement

- A2 : Paramétrage IP

- A3 : Installation du serveur web

- A4 : Sécurisation du serveur web

- A5 : Fiche de configuration et rapport de tests du service Web

- A6 : Installation du serveur FTP

- A7 : Sécurisation du serveur FTP

- A8 : Procédure et rapport de tests du service FTP

- A9 : Résolution du nom « visiteurs.gsb.local » en l’adresse IP du serveur LAMP

- A10 : Compte rendu de validation de compétences

# Réalisation

- A1 : Installation de l’environnement

On vient créer le nouveau serveur dans HyperV qui sera nommé « AP2-GSB ».

On choisit la génération 1 pour cette VM :

On affecte la mémoire :

Puis on installe l’iso du serveur :

- A2 : Paramétrage IP

On configure le fichier suivant avec la configuration suivante (IP : 172.18.0.100/16 ; Passerelle : 172.18.255.254 ; DNS : 172.17.172.4) :

On applique les changements avec la commande « netplan apply ».

- A3 : Installation du serveur web

On installe apache2 avec la commande suivante :

Puis on vérifie avec la commande suivante :

- A4 : Sécurisation du serveur web

Création de l’utilisateur pour s’authentifier au site :

- A5 : Fiche de configuration et rapport de tests du service Web

On modifie le fichier suivant avec la configuration suivante :

On configure le fichier .htaccess :

On fait le test :

Avec comme utilisateur gsb et mdp gsb

- A6 : Installation du serveur FTP

On installe vsftpd pour l’installation du service FTP :

- A7 : Sécurisation du serveur FTP

Création des utilisateurs :

On donne les permissions du groupe « devs » puis on met un accès vers le dossier utilisateur et un autre accès vers le dossier contenant les pages du site :

Puis on restart le FTP avec la commande « systemctl restart vsftpd » et on vérifie :

Enfin on vient mettre le site dans le bon dossier (gsb_web) :

- A8 : Procédure et rapport de tests du service FTP

(Rapports et procédures fait dans les autres taches)

- A9 : Résolution du nom « visiteurs.gsb.local » en l’adresse IP du serveur LAMP

On ajoute la ligne « 172.18.0.100 visiteurs.gsb.local » dans le fichier « host » via le chemin C:\Windows\System32\drivers\etc :

On vérifie :