Compte rendu technique

HSRP

Hot Standby Router Protocol

Groupe 3 | Hadrien Vanderlekem – Yamina Kassous

# 1. Introduction

HSRP (Hot Standby Router Protocol) est un protocole Cisco de redondance de passerelle. Il permet à plusieurs routeurs de partager une adresse IP virtuelle qui servira de passerelle par défaut pour le LAN.

- Routeur Actif → transfère le trafic.

- Routeur Standby → prend le relais si l'actif tombe.

- Adresse IP virtuelle → passerelle du LAN pour les clients (192.168.3.254).

Objectif : appliquer l'HSRP sur les deux routeurs RNET et RNET2 avec l'adresse IP virtuelle 192.168.3.254.

# 2. Topologie du réseau

Récapitulatif des adresses IP et rôles de chaque équipement :

| Équipement | Interface | Adresse IP | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| RNET | GigabitEthernet0/0 (LAN) | 192.168.3.251 /29 | Actif HSRP |
| RNET2 | GigabitEthernet0/0 (LAN) | 192.168.3.252 /29 | Standby HSRP |
| Adresse Virtuelle | — | 192.168.3.254 | Passerelle LAN |
| RNET | GigabitEthernet0/1 (WAN) | 192.168.4.32 /24 | Liaison FAI1 |
| RNET2 | GigabitEthernet0/1 (WAN) | 172.18.53.1 /16 | Liaison FAI2 |

Topologie réseau — RNET (Actif) & RNET2 (Standby)

# 3. Configuration RNET — Routeur Actif

## 3.1 Surveillance de la connectivité WAN (IP SLA)

Pour détecter si Internet est disponible, RNET envoie des pings toutes les 5 secondes vers 8.8.8.8 via l'interface WAN GigabitEthernet0/1 :

ip sla 1

icmp-echo 8.8.8.8 source-interface GigabitEthernet0/1

frequency 5

ip sla schedule 1 life forever start-time now

La dernière ligne démarre le test immédiatement et indéfiniment.

## 3.2 Objet de suivi (Tracking)

Un objet de suivi est créé, lié à l'IP SLA 1, pour détecter quand la connectivité Internet est perdue :

track 1 ip sla 1 reachability

## 3.3 Configuration HSRP sur l'interface LAN

Configuration de l'HSRP sur l'interface GigabitEthernet0/0 (LAN) :

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.3.251 255.255.255.248

ip nat inside

ip virtual-reassembly in

standby version 2

standby 1 ip 192.168.3.254

standby 1 priority 110

standby 1 preempt

standby 1 track 1 decrement 20

- standby 1 ip 192.168.3.254 : définit l'adresse IP virtuelle partagée, utilisée comme passerelle par les hôtes du LAN.

- standby 1 priority 110 : priorité supérieure à la valeur par défaut (100), ce qui désigne RNET comme routeur actif.

- standby 1 preempt : permet à RNET de reprendre automatiquement le rôle actif dès que la connectivité Internet est restaurée.

- standby 1 track 1 decrement 20 : si le ping échoue (track 1 = down), la priorité descend de 110 à 90, passant en dessous de RNET2 (100) → RNET2 prend le relais.

# 4. Configuration RNET2 — Routeur Standby

Pour RNET2, la configuration HSRP est plus simple : il suffit de déclarer l'IP virtuelle et d'activer le preempt :

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.3.252 255.255.255.248

ip nat inside

ip virtual-reassembly in

standby version 2

standby 1 ip 192.168.3.254

standby 1 preempt

Aucune priorité n'est définie sur RNET2 : la valeur par défaut est 100, déjà inférieure à celle de RNET (110). RNET2 ne prend le relais que si la priorité de RNET descend en dessous de 100 suite à une perte de connectivité WAN.

# 5. Vérification de la configuration

On peut vérifier l'état HSRP sur chaque routeur avec la commande :

show standby brief

## 5.1 État nominal (Internet actif)

Avant toute coupure, un traceroute depuis un poste client montre que le trafic passe par RNET (192.168.3.251), le routeur actif HSRP.

Traceroute avant coupure — passerelle active : 192.168.3.251 (RNET)

## 5.2 Basculement (Internet coupé sur RNET)

Après la coupure de la liaison Internet de RNET, le track 1 passe en état « down ». La priorité de RNET descend de 110 à 90. RNET2 (priorité 100) devient l'actif HSRP.

Traceroute après coupure — passerelle active : 192.168.3.252 (RNET2)

Le changement de passerelle active (192.168.3.251 → 192.168.3.252) est transparent pour les utilisateurs du LAN, qui continuent de joindre Internet via RNET2.

# 6. Récapitulatif — Configurations complètes

## 6.1 RNET

track 1 ip sla 1 reachability

!

ip sla 1

icmp-echo 8.8.8.8 source-interface GigabitEthernet0/1

frequency 5

ip sla schedule 1 life forever start-time now

!

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.3.251 255.255.255.248

ip nat inside

ip virtual-reassembly in

standby version 2

standby 1 ip 192.168.3.254

standby 1 priority 110

standby 1 preempt

standby 1 track 1 decrement 20

!

interface GigabitEthernet0/1

ip address 192.168.4.32 255.255.255.0

ip nat outside

ip virtual-reassembly in

!

ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.254

## 6.2 RNET2

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.3.252 255.255.255.248

ip nat inside

ip virtual-reassembly in

standby version 2

standby 1 ip 192.168.3.254

standby 1 preempt

!

interface GigabitEthernet0/1

ip address 172.18.53.1 255.255.0.0

ip nat outside

ip virtual-reassembly in

!

ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.255.254